图片

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГЕПТОФТОР ПРОПАНОМ

- Выполняется установка баллонов с гептофтор пропановым веществом, подсоединяется к сигнальной линии системы, при использовании нужно снять предохранительный штифт.

- Если не произошел автоматический запуск системы, нужно с помощью вытяжного кольца убрать блокировочную пластину, затем нажать рычаг механического запуска, привести в движение электромагнитный клапан, затем баллоны пожаротушения.

- Для полной ликвидации пожара во время механического запуска баллонов следует одновременно запустить два баллона пожаротушения соответствующей защитной зоны.

- Баллоны пожаротушения - это емкости высокого давления, поэтому доступ к ним посторонних запрещен, они должны находиться вдали от открытого огня.

XI`AN BOKANG ELECTRONICS CO., LTD.