Пневмопитание, исходящее из нижней части

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА

| Системные установки | Предварительно заданное давление 69 bar, при давлении около 65.6 bar выходной объем потока соответствует изменениям от 25% до 100% потока рабочего режима барабана |
| --- | --- |
|  | При первичном использовании упорного блока максимального потока объем регулировки должен быть не менее 40% максимального потока |
| Рабочая среда | Антифрикционное гидравлическое масло L-HM46, максимальная рабочая температура 82С |
| Масляный бак | Полезный объем 40 л |
| Технические параметры гидравлического двигателя | Расход 395ml/r, максимальное давление при непрерывной работе 200 bar, при прерывистой работе давление 300 bar |
|  | Монтажный фланец: 4 отверстия для болтов SAEB; стандартное масляное отверстие 1.0625-12UN; масляное отверстие с О-образным уплотнительным кольцом |
|  | Границы рабочей скорости вращения: 36-50 об./мин., крутящий момент на выводном валу: 340-380 Нм |
| Технические параметры электродвигателя | Производитель: BALDOR, США |
|  | Модель: М36А002Т846Н1 |
|  | Напряжение АС380V 50Hz, выходная мощность: 3л.с. (2.24 кВт), скорость вращения 1450 об./мин. |
| Технические параметры масляного насоса | Производительность 13.8 ml/r; номинальное давление 140 bar |
|  | Стандарт монтажного фланца: SAE J744 82-2 (SAEA). Направление вращения: по часовой стрелке, если смотреть с торца оси |
|  | Вытягивание входного вала: прямой вал со шпонкой SAE A Корректировка Диаметр 0.75〃 Длина 1.75〃 |
|  | Масляное отверстие SAE, О-образное кольцо, заднее масляное отверстие 1.0625-12UN-2B; Маслоотводное отверстие 0.562-18UN-2B |
|  | Способ контроля: компенсатор низкого давления с упорным блоком регулировки максимального потока. Давление, установленное на заводе 69 bar, можно регулировать в пределах 20～100 bar |
| Технические параметры сливного клапана | Границы регулировки давления: 3.5～70 bar; Номинальный расход: 60л/мин; Системное отверстие: 3/4NPTF |
|  | Отводное отверстие: 0.5625-18UNF- 2B Отверстие манометра: 0.4375-20UNF-2B |

| 18 | Электромагнитный реверсивный клапан |
| --- | --- |
| 17 | Модульный дроссельный клапан |
| 16 | Манометр |
| 15 | Масляный бак 40 л |
| 14 | Маслоотводной ручной шаровый кран, Лимин, Вэньчжоу |
| 13 | Воздушный фильтр, Точность фильтра 40, Лимин, Вэньчжоу |
| 12 | Реверсивный клапан с воздушным управлением |
| 11 | Сливной клапан |
| 10 | Гидравлический двигатель |
| 9 | Электромагнитный реверсивный клапан |
| 8 | Дроссельный клапан, Лисинь, Шанхай |
| 7 | Обратный клапан, Лисинь, Шанхай |
| 6 | Гидравлический насос |
| 5 | Соединительная муфта |
| 4 | Электродвигатель |
| 3 | Ручной шаровый кран, Лимин, Вэньчжоу |
| 2 | Проточный масляный фильтр, Точность фильтра 25, Лимин, Вэньчжоу |
| 1 | Указатель уровня жидкости,, Лимин, Вэньчжоу |
|  | Гидравлическая установка кабельного барабана, Узел, Согласно чертежу WG |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА

Специальный чертеж для WK-35, Россия