Механическая и смазочная части:

Основные детали, предлагаемые к использованию для экскаватора/проведения технического обслуживания:

Внимание: срок службы деталей напрямую зависит от условий их использования. Технические параметры, приведенные ниже, даны для справки.

Для определения местоположения монтажа деталей смотрите чертежи деталей и монтажные чертежи.

Подробное описание порядка замены деталей смотрите в Инструкции по обслуживанию механической части.

| № | Наименование | Номер чертежа | Кол-во, необходимое для одной машины | Теоретический срок эксплуатации при обычном износе (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ковш |  |  |  |
|  | Адаптер зуба | PDE53555-C | 8 | 3 000 |
|  | Клин адаптера | PDE50854 | 8 | 3 000 |
|  | Скоба адаптера | PDE50822-A | 8 | 3 000 |
|  | Коронка зуба | PDE53590-8 | 8 | 500 |
|  | Штифт коронки | PDD33468-E | 8 | 500 |
|  | Крышка адаптера | PDE53621 | 8 | 500 |
|  | Палец коромысла | K1801.01.02 | 2 | 6 000 |
|  |  | K1801.01.03 | 12 | 6 000 |
|  | Засов ковша | K1601.30.04 | 1 | 6 000 |
|  | Рычаг открывания ковша | K1801.01.05 | 1 | 6 000 |
|  | Держатель рычага | K1601.30.06 | 1 | 6 000 |
|  | Ползун засова | K1801.01.06 | 1 | 6 000 |
|  | Направляющая засова | K1801.01.08 | 1 | 6 000 |
|  | Фиксатор пяты | K1801.01.09 | 1 | 6 000 |
|  | Болт M56X200 | GB/T5783 | 2 | 6 000 |
|  | Прокладочное кольцо 56 | GB/T93 | 2 | 6 000 |
|  | Палец тяги (передний) | K1801.01.11 | 2 | 18 000 |
|  | Крышка пальца днища | K1802.01.14 | 2 | 18 000 |
|  | Палец тяги (задниий) | K1801.01.15 | 2 | 18 000 |
|  | Палец днища | K1801.01.18 | 2 | 18 000 |
|  | Защитный кожух средней части | K1609.01.12 | 7 | 1 000 |
|  | Клинообразный блок | K1601.30.13 | 7 | 1 000 |
|  | Скоба | K1601.30.14 | 7 | 1 000 |
|  | Защитный кожух, правый | K1805.01.18 | 1 | 1 000 |
|  | Защитный кожух, левый | K1805.01.19 | 1 | 1 000 |
|  | Боковой кожух | K1601.33.15 | 4 | 3 000 |
|  | С-образная скоба | K1601.33.19 | 10 | 1 000 |
|  | Клинообразный блок | K1601.33.18 | 10 | 1 000 |
|  | Амортизатор JHQ-AF-5 | K1601.30.08.00 | 2 | 6 000 |
|  | Цепь | K1701.30.09.00 | 1 | 6 000 |
|  | Регулировочная прокладка | K1801.01.07 | 4 | 6 000 |
|  | Втулка | K1802.01.01.01 | 2 | 6 000 |
|  | Втулка | K1801.01.01.02 | 4 | 6 000 |
|  | Втулка | K1801.01.01.03 | 2 | 6 000 |
|  | Втулка | K1801.01.01.04 | 2 | 6 000 |
|  | Втулка | K1801.01.01.05 | 2 | 6 000 |
|  | Губа ковша | K1810.01.01.01.01.00 | 1 | 20 000 |
|  | Разъем засова ковша | K1601.30.01.01.36 | 1 | 20 000 |
|  | Внутренняя износостойкая футеровка ковша | K1812.01.01.01.02.00 | 1 | 6 000 |
|  | Внешняя износостойкая футеровка ковша | K1805.01.01.01.03.00 | 1 | 6 000 |
|  | Амортизатор | K1801.01.02.00 | 2 | 6 000 |
|  | Дно ковша | K1805.01.03.00 | 1 | 20 000 |
|  | Втулка | K1801.01.03.01 | 2 | 6 000 |
|  | Втулка | K1801.01.03.02 | 4 | 6 000 |
|  | Амортизатор | K1802.01.03.03 | 1 | 1 000 |
|  | Опора рычага засова ковша | K1601.30.03.29 | 1 | 6 000 |
|  | Износостойкая панель | K1801.01.03.01.01.00 | 1 | 1 000 |
|  | Внутренняя износостойкая футеровка ковша | K1805.01.03.01.01.00 | 1 | 6 000 |
|  | Внешняя износостойкая футеровка ковша | K1805.01.03.01.02.00 | 1 | 6 000 |
|  | Подъемная балка | K1802.01.04.00 | 1 | 20 000 |
|  | Втулка | K1802.01.04.01 | 4 | 6 000 |
|  | Втулка | K1802.01.04.02 | 4 | 6 000 |
|  | Балансировочная опора | K1802.01.05.00 | 1 | 20 000 |
|  | Палец подъемной балки | K1802.01.07.00 | 2 | 18 000 |
|  | Палец балансировочной опоры | K1802.01.08.00 | 2 | 18 000 |
| B | Рукоять ковша |  |  |  |
|  | Втулка | K1801.02.01 | 4 | 6 000 |
|  | Зубчатая рейка | K1801.02.02.00 | 2 | 25 000 |
|  | Передняя заслонка в сборе | K1801.02.03.00 | 2 | 25 000 |
|  | Передняя заслонка | K1801.02.02 | 2 | 25 000 |
| C | Механизм напора |  |  |  |
|  | Прокладочное кольцо | K1801.03.01.03 | 2 | 35 000 |
|  | Заслонка | K1801.03.01.01 | 1 | 35 000 |
|  | Заслонка | K1801.03.01.02 | 1 | 35 000 |
|  | Вентиляционный кожух редуктора напора D-M76X2 | JB/ZQ4522 | 1 | 5 000 |
|  | Ремни механизма напора | K1801.03.02.03 | 1 | 6 000 |
|  | Палец основания подъемного плеча | K1803.03.03.00 | 2 | 20 000 |
|  | Шкив | K1801.03.02.01.00 | 1 | 20 000 |
|  | Балансировочный палец | K1801.03.04.01.00 | 2 | 25 000 |
|  | Опорные козлы | K1801.03.04.02.00 | 2 | 25 000 |
|  | Амортизатор | K1801.03.04.03 | 2 | 5 000 |
|  | Натяжной трос D94 | K1801.03.05.00 | 4 | 15 000 |
|  | Нажимная пружина | K1801.03.06.04 | 1 | 10 000 |
|  | Ролик | K1801.03.06.08 | 2 | 10 000 |
|  | Опорный ролик | K1801.03.08.04.00 | 2 | 18 000 |
|  | Амортизатор | K1801.03.09.01 | 8 | 1 000 |
|  | Штифт D50 | K1801.03.09.02.00 | 8 | 5 000 |
|  | Верхний ролик | K1701.03.10.01.00 | 2 | 35 000 |
|  | Подшипник | K1801.03.10.01.00 | 4 | 35 000 |
|  | Вал катка | K1801.03.10.01 | 1 | 35 000 |
|  | Опорная рама | K1701.03.10.01 | 4 | 12 000 |
|  | Втулка | K1701.03.10.04 | 1 | 35 000 |
|  | Уплотнительная прокладка | K1701.03.11.06 | 1 | 20 000 |
|  | О-образное уплотнительное кольцо | K1701.03.11.07 | 1 | 20 000 |
|  | Подшипник | K1701.03.11.08 | 1 | 20 000 |
|  | Втулка подшипника | K1701.03.11.09 | 1 | 20 000 |
|  | Шестеренчатый вал | K1701.03.11.11 | 1 | 20 000 |
|  | Подшипник | K1701.03.11.12 | 1 | 20 000 |
|  | Уплотнительная прокладка | K1701.03.11.14 | 1 | 20 000 |
|  | Масляный уплотнитель | K1701.03.11.16 | 2 | 20 000 |
|  | Масляный уплотнитель | K1701.03.11.17 | 2 | 20 000 |
|  | Шлицевая втулка | K1701.03.11.18 | 1 | 20 000 |
|  | Распорная втулка | K1701.03.11.22 | 2 | 20 000 |
|  | JB/ZQ4224-86 | О-образное кольцо 115*5.7 | 2 | 20 000 |
|  | Дисковый тормоз напора | K1801.03.12.00 | 1 | 14 000 |
|  | Втулка | K1801.03.15.01 | 4 | 25 000 |
|  | Втулка | K1801.03.15.02 | 4 | 25 000 |
|  | Двухголовочный болт M42X3X440 | K1801.03.15.03 | 4 | 25 000 |
|  | Гайка M42X3 | K1801.03.15.04 | 6 | 25 000 |
|  | Шлицевая гайка M42X3 | K1801.03.15.05 | 6 | 25 000 |
|  | Двухголовочный болт M42X3X275 | K1801.03.15.06 | 2 | 25 000 |
|  | Двухголовочный болт M36X3X275 | K1801.03.15.07 | 2 | 25 000 |
|  | Гайка M36X3 | K1801.03.15.08 | 2 | 25 000 |
|  | Шлицевая гайка M36X3 | K1801.03.15.09 | 2 | 25 000 |
|  | Шлицевая гайка | K1801.03.15.01.304 | 4 | 35 000 |
|  | Болт | K1801.03.15.01.305 | 4 | 6 000 |
|  | Прокладка | K1801.03.15.01.303 | 4 | 6 000 |
|  | Штифт | GB/T91 | 4 | 6 000 |
|  | Гидравлический циллиндр | BRD-166 | 1 | 35 000 |
|  | Масляный насос с ручным приводом | P-84 | 1 | 35 000 |
|  | Манометр | YN-63-Ⅲ 0-400bar | 1 | 35 000 |
|  | Сливной клапан | V-152 | 1 | 35 000 |
|  | 6MBSPPOR-6MJ90 | 7253-14505 | 1 | 35 000 |
|  | Резиновая труба высокого давления | 2SN10-DKJ-DKJ90-1500 | 2 | 35 000 |
|  | Резиновая труба высокого давления | 2SN10-DKJ-DKJ90-800 | 1 | 35 000 |
|  | Резиновая труба высокого давления | 2SN10-DKJ-DKJ-800 | 1 | 35 000 |
|  | 6MJ-6FJX-6MJ | 7253-24725 | 1 | 35 000 |
|  | 6MJ-6MJ | 7253-06265 | 4 | 35 000 |
|  | Расширительная труба | K1801.03.18.01 | 1 | 5 000 |
|  | Расширительная труба | K1801.03.18.04 | 1 | 5 000 |
|  | Шестеренчатый вал | K1801.03.20.01 | 1 | 35 000 |
|  | Подшипник | K1701.03.20.04 | 1 | 35 000 |
|  | Шестерня | K1701.03.20.06 | 1 | 35 000 |
|  | Подшипник | K1701.03.20.08 | 1 | 35 000 |
|  | Масляный уплотнитель | K1701.03.20.12 | 1 | 18 000 |
|  | Распорная втулка | K1701.03.20.07 | 1 | 35 000 |
|  | Уплотнительная прокладка | K1701.03.20.03 | 1 | 18 000 |
|  | Уплотнительная прокладка | K1701.03.20.09 | 1 | 18 000 |
|  | Втулка | K1801.03.21.01 | 2 | 20 000 |
|  | Втулка | K1801.03.21.02 | 2 | 20 000 |
|  | Прокладка | K1801.03.21.03 | 4 | 20 000 |
|  | Прокладка | K1801.03.21.04 | 2 | 20 000 |
|  | Напорный вал | K1802.03.21.11 | 1 | 35 000 |
|  | Малая шестерня напора | K1801.03.21.12 | 2 | 35 000 |
|  | Гайка торцевой части | K1802.03.21.14 | 2 | 35 000 |
|  | Замыкающая шпонка | K1802.03.21.15 | 4 | 35 000 |
|  | Упорное прокладочное кольцо | K1801.03.21.16 | 2 | 35 000 |
|  | Распорная втулка | K1802.03.21.18 | 1 | 35 000 |
|  | Упорная шайба | K1801.03.21.19 | 2 | 35 000 |
|  | Большая шестерня напора | K1801.03.21.21 | 1 | 35 000 |
|  | Каркасный масляный уплотнитель | K1812.03.21.02.00 | 4 | 18 000 |
|  | Втулка | K1801.03.21.23 | 2 | 35 000 |
|  | О-образное уплотнительное колцо | K1801.03.21.24 | 2 | 18 000 |
|  | Втулка | K1801.03.21.25 | 2 | 35 000 |
|  | Уплотнительная прокладка | K1801.03.21.26 | 2 | 18 000 |
|  | Уплотнительная прокладка | K1801.03.21.27 | 2 | 18 000 |
|  | Уплотнительное кольцо VD500A | JB/T6994 | 2 | 18 000 |
|  | Опорный башмак | K1812.03.21.01.00 |  | 35 000 |
|  | Шкив | K1701.03.23.00 | 1 | 20 000 |
| D | Механизм открывания ковша |  |  |  |
|  | Установка барабанного двигателя | K1601.04.01.00 | 1 | 25 000 |
|  | Роликовая опора в сборе | K1801.04.01.00 | 2 | 25 000 |
|  | Установка рычага открывания ковша | K1801.04.02.00 | 1 | 25 000 |
|  | Стальной трос открывания ковша | Пластиковое покрытие стального троса D15-6X36SW+IWR1770 L=22m | 1 | 500 |
| E | Механизм подъема |  |  |  |
|  | Масляный уплотнитель | K1801.05.02.01 | 4 | 35 000 |
|  | Распорная втулка | K1801.05.02.03 | 4 | 35 000 |
|  | Шестеренчатый вал | K1801.05.02.04 | 2 | 35 000 |
|  | О-образное уплотнительное кольцо | K1801.05.02.05 | 4 | 35 000 |
|  | Цилиндрический роликовый подшипник | K1701.05.02.07 | 2 | 35 000 |
|  | Двухрядный сферический роликовый подшипник | K1701.05.02.11 | 2 | 35 000 |
|  | О-образное уплотнительное кольцо | K1701.05.02.12 | 8 | 35 000 |
|  | Шлицевая втулка тормозного диска подъема |  | 2 | 35 000 |
|  | Распорная втулка | K1701.05.02.14 | 2 | 35 000 |
|  | Распорная втулка | K1701.05.02.05 | 2 | 35 000 |
|  | Шестерня | K1801.05.03.02 | 2 | 35 000 |
|  | Шестеренчатый вал | K1701.05.03.06 | 2 | 35 000 |
|  | Подшипник | K1701.05.03.03 | 4 | 35 000 |
|  | Распорная втулка | K1701.05.03.04 | 2 | 35 000 |
|  | Корпус коробки редуктора | K1801.05.04.00 | 1 | 35 000 |
|  | Вентиляционный кожух коробки редуктора подъема C-G3A | JB/ZQ4522-86 | 1 | 2 500 |
|  | Барабан подъема | K1801.05.05.01.00 | 1 | 35 000 |
|  | Шестерня барабана подъема | K1801.05.05.01 | 1 | 35 000 |
|  | Барабанный вал подъема | K1802.05.05.02 | 1 | 35 000 |
|  | Болт шестерни барабана M36 | K1801.05.05.03 | 24 | 35 000 |
|  | Прокладочное кольцо 36 | GB/T95 | 24 | 35 000 |
|  | Гайка M36 | GB/T6178 | 24 | 35 000 |
|  | Прокладка | K1801.05.05.22 | 12 | 35 000 |
|  | Фокусирующий роликовый подшипник | K1801.05.05.03.00 | 2 | 35 000 |
|  | Уплотнительная прокладка | K1801.05.05.09 | 10 | 35 000 |
|  | Маслоотражающее кольцо | K1801.05.05.11 | 1 | 35 000 |
|  | V-образный масляный уплотнитель | K1801.05.05.04.00 | 1 | 18 000 |
|  | Распорное кольцо | K1801.05.05.05.00 | 1 | 18 000 |
|  | J-образное уплотнительное кольцо | K1801.05.05.06.00 | 2 | 18 000 |
|  | Уплотнительная прокладка | K1801.05.05.12 | 1 | 18 000 |
|  | J-образный масляный уплотнитель | K1802.05.05.23 | 2 | 18 000 |
|  | Зажим конца троса | K1801.05.05.01.02 | 4 | 35 000 |
|  | Дисковый тормоз подъема | K1801.05.07.00 | 2 | 35 000 |
|  | Установка муфты механизма подъема | K1801.05.08.00 | 1 | 35 000 |
|  | Стальной трос подъема | K1801.05.10.00 | 2 | 700 |
| F | Механизм поворота |  |  |  |
|  | Вертикальный вал поворота | K1801.07.01.02 | 2 | 30 000 |
|  | Подшипник | K1801.07.01.05 | 2 | 15 000 |
|  | О-образное уплотнительное кольцо 487*7 G | GB/T3452.1 | 2 | 15 000 |
|  | J-образный каркасный масляный уплотнитель | K1801.07.01.04 | 2 | 15 000 |
|  | Вращающаяся малая шестерня | K1801.07.01.01 | 2 | 15 000 |
|  | Фиксирующая втулка | K1801.07.01.06 | 2 | 15 000 |
|  | V-образное уплотнение | K1801.07.01.13 | 2 | 15 000 |
|  | Эластичная муфта | K1801.07.03.02.00 | 1 | 15 000 |
|  | Дисковый тормоз поворота |  | 2 | 20 000 |
|  | Болт |  | 37 | 15 000 |
|  | Редуктор поворота | K1802.07.02.00 | 2 | 35 000 |
|  | Вентиляционный кожух редуктора поворота C-G1 1/2A | JB/ZQ4521-97 | 2 | 5 000 |
|  | Муфта поворота | K1802.07.03.02.00 | 2 | 35 000 |
| G | Установка платформы |  |  |  |
|  | Верхняя кольцевая колея | K1801.09.01 | 1 | 25 000 |
|  | Нажимная панель | K1801.09.02 | 14 | 25 000 |
|  | Нажимная панель | K1801.09.03 | 16 | 25 000 |
|  | Втулка основания подъемного плеча | K1801.09.01.01 | 4 | 25 000 |
|  | Втулка передней ноги A-образной опоры | K1801.09.01.02 | 2 | 25 000 |
|  | Втулка задней ноги A-образной платформы | K1801.09.01.03 | 2 | 25 000 |
|  | Втулка основания коробки редуктора подъема | K1801.09.01.04 | 4 | 25 000 |
|  | Втулка центральной цапфы | K1801.09.01.05 | 1 | 25 000 |
|  | Втулка подшипника поворота | K1801.09.01.06 | 2 | 25 000 |
|  | Установочный штифт | K1801.09.01.07 | 2 | 25 000 |
|  | Раздвижная лестница | K1801.09.08.00 | 1 | 25 000 |
|  | Наклонная лестница | K1801.09.09.00 | 1 | 25 000 |
| H | Двуногая опора |  |  |  |
|  | Балансировочная опора | K1801.10.03.00 | 2 | 25 000 |
|  | Соединительная панель | K1801.10.04.00 | 4 | 25 000 |
|  | Фланцевый вал | K1801.10.05.00 | 4 | 25 000 |
| I | Кузов |  |  |  |
|  | Опорный ролик | K1801.11.41.03.00 | 4 | 18 000 |
| J | Центральная цапфа |  |  |  |
|  | Сферическая шайба | K1801.12.03 | 1 | 25 000 |
|  | Упорное прокладочное кольцо | K1801.12.04 | 1 | 25 000 |
|  | J-образный масляный уплотнитель | K1801.12.03.00 | 2 | 25 000 |
| K | Роликовая установка | K1801.13.00 | 1 | 25 000 |
| L | Нижняя рама |  |  |  |
|  | Обрезной штифт | K1801.15.01 | 24 | 25 000 |
|  | Прокладочное кольцо | K1801.15.02 | 24 | 25 000 |
|  | Болт M36X300 | GB/T5782 | 24 | 25 000 |
|  | Прокладочное кольцо 36 | GB/T97.1 | 24 | 25 000 |
|  | Прокладочное кольцо 36 | GB/T93 | 24 | 25 000 |
|  | Гайка M36 | GB/T6170 | 24 | 25 000 |
|  | Нижняя кольцевая колея | K1801.15.04 | 1 | 25 000 |
|  | Нажимная панель | K1801.15.05 | 32 | 25 000 |
|  | Болт M16X50 | GB/T70.1 | 32 | 25 000 |
|  | Прокладочное кольцо 16 | GB/T93 | 32 | 25 000 |
| M | Механизм хода |  |  |  |
|  | Планетарный редуктора хода | K1802.16.01.00 | 2 | 35 000 |
|  | Муфта хода | K1801.16.03.00 | 2 | 35 000 |
|  | Дисковый тормоз хода | K1801.16.05.00 | 2 | 20 000 |
| N | Часть гусеничной ленты |  |  |  |
|  | ГайкаM95X4 | K1801.18.01 | 48 | 15 000 |
|  | Болт с двойной головкой M95X4X1370 | K1801.18.07 | 24 | 15 000 |
|  | Болт с двойной головкой M95X4X1877 | K1801.18.12 | 24 | 15 000 |
|  | Болт с двойной головкой M52X2X640 | K1801.18.13 | 8 | 15 000 |
| 0 | Шлицевая гайка M52 | K1801.18.14 | 16 | 15 000 |
|  | Задний опорный ролик | K1801.18.01.01 | 2 | 25 000 |
|  | Втулка | K1801.18.01.02 | 4 | 25 000 |
|  | Упорное прокладочное кольцо | K1801.18.01.03 | 4 | 25 000 |
|  | Ось заднего опорного колеса | K1801.18.01.05 | 2 | 25 000 |
|  | Штифт 8X63 | GB/T 91 | 4 | 25 000 |
|  | Приводной вал | K1801.18.02.01 | 2 | 25 000 |
|  | Приводное колесо | K1812.18.02.14 | 2 | 25 000 |
|  | Подшипник | K1801.18.02.08 | 2 | 25 000 |
|  | Втулка подшипника | K1801.18.02.05 | 2 | 25 000 |
|  | Упорное прокладочное кольцо | K1801.18.02.04 | 4 | 25 000 |
|  | Нажимная крышка подшипника | K1801.18.02.07 | 2 | 25 000 |
|  | Упорное прокладочное кольцо | K1801.18.02.02 | 4 | 25 000 |
|  | Заслонка | K1801.18.02.12 | 2 | 25 000 |
|  | Гидрозатвор | K1801.18.02.11 | 4 | 25 000 |
|  | J-образное масляное уплотнение | K1801.18.02.09 | 2 | 25 000 |
|  | Упорное прокладочное кольцо | K1801.18.03.04 | 16 | 30 000 |
|  | Опорное колесо | K1801.18.03.01 | 8 | 30 000 |
|  | Ось опорного колеса | K1801.18.03.03 | 8 | 30 000 |
|  | Штифт | K1801.18.03.06 | 8 | 30 000 |
|  | Втулка | K1801.18.03.02 | 8 | 30 000 |
|  | Гидрозатвор | K1801.18.03.07 | 16 | 18 000 |
|  | Установка гусеничной планки | K1802.18.04.00 | 1 | 35 000 |
|  | Натяжное колесо | K1801.18.05.01 | 1 | 30 000 |
|  | Втулка | K1801.18.05.02 | 2 | 30 000 |
|  | Упорное прокладочное кольцо | K1801.18.05.03 | 2 | 30 000 |
|  | Натяжной вал | K1801.18.05.05 | 1 | 30 000 |
|  | Литые детали передней поддерживающей ленты | K1801.18.06.01 | 2 | 15 000 |
|  | Литые детали задней поддерживающей ленты | K1801.18.09.01 | 6 | 15 000 |
|  | Остальное |  |  |  |
|  | Осевой вентилятор | K1805.22.01 | 4 | 15 000 |
|  | Установка полюсного башмака коллекторного кольцо | K1802.23.04.03.00 | 8 | 15 000 |
|  | Осевой вентилятор | K1606.23.03.03.00 | 2 | 15 000 |
|  | KS4-A620 Пружинный демпфер | K1801.23.01.02 | 12 | 20 000 |
|  | Демпферная прокладка | K1801.23.01.04 | 12 | 20 000 |
| P | Пневмоканал, часть смазки |  |  |  |
|  | Скоростной выпускной клапан | 9735000000 | 12 | 1 2000 |
|  | Разгрузочный клапан | 0821302500 | 7 | 6 000 |
|  | Манометр | 1827231XXX | 7 | 6 000 |
|  | Комплект обслуживающих деталей разгрузочного клапана | 1827009354 | 7 | 6 000 |
|  | Электромагнитный реверсивный клапан | 5653011310 | 11 | 1 2000 |
|  | Двойной реверсивный клапан с пневмоуправлением | 5716006520 | 2 | 1 2000 |
|  | Реверсивный клапан с механическим управлением | 5634400100 | 2 | 6 000 |
|  | Реверсивный клапан с ручным управлением | 5631310100 | 1 | 6 000 |
|  | Разгрузочный клапан | 0821302500 | 2 | 6 000 |
|  | Манометр | 1827231XXX | 2 | 6 000 |
|  | Комплект обслуживающих деталей разгрузочного клапана | 1827009354 | 2 | 6 000 |
|  | Манометрическое реле | 3410582000 | 9 | 6 000 |
|  | Воздушный компрессор | UP5-11CTAS-14-272 | 1 | 30 000 |
|  | Предварительный фильтр | 22421853 | 1 | 2 000 |
|  | ULTRA COOLANT 1 л | 92837095 | 1 | 2 000 |
|  | Сердечник воздушного фильтра | 88171913 | 1 | 2 000 |
|  | Масляный фильтр | 39329602 | 1 | 2 000 |
|  | Сердечник сепаратора | 22388045 | 1 | 2 000 |
|  | Тензометр ремней | 38343513 | 1 | 8 000 |
|  | Тензометр ремней | 38343521 | 1 | 8 000 |
|  | ULTRA COOLANT 5 л | 92692284 | 1 | 8 000 |
|  | Сердечник клапана с температурным регулированием | 22282024 | 1 | 8 000 |
|  | Фильтр сушильной установки GP | 85565588 | 1 | 8 000 |
|  | Фильтр сушильной установки HE | 85565596 | 1 | 8 000 |
|  | Вращающееся масло-воздушное соединение | K1802.92.03.00 | 1 | 30 000 |
|  | Подшипник | 314 | 2 | 18 000 |
|  | Вращающийся уплотнитель | HR1800850-03-74N | 8 | 6 000 |
| Q | Пневмоканал масло-смазочной камеры |  |  |  |
|  | Маслораспылитель | L17-600-OPKA | 1 | 6 000 |
|  | Манометрическое реле | 0821100013 | 1 | 6 000 |
|  | Манометрическое реле | 3410582000 | 5 | 6 000 |
|  | Разгрузочный клапан | 0821302500 | 5 | 6 000 |
|  | Смазка масло-смазочной камеры | K1812.90.01.00 |  | 6 000 |
|  | Путевой выключатель | FT-1580-IC8 | 3 | 6 000 |
|  | Манометр | U-902-F | 3 | 6 000 |
|  | Двухлинейный распределитель | DM54 | 3 | 6 000 |
|  | Воздушный двигатель | 82730 | 3 | 6 000 |
|  | Уплотнение воздушного двигателя | 34297 | 3 | 6 000 |
|  | Уплотнение воздушного двигателя | 34298 | 3 | 6 000 |
|  | Уплотнение воздушного двигателя | 34299 | 3 | 6 000 |
|  | Уплотнение воздушного двигателя | 34315 | 3 | 6 000 |
|  | Уплотнение воздушного двигателя | 34448 | 3 | 6 000 |
|  | Уплотнение воздушного двигателя | 38087 | 3 | 6 000 |
| R | Расположение трубопроводов подъемного плеча |  |  |  |
|  | Двухлинейный распределитель | DM54 | 2 | 6 000 |
|  | Двухлинейный распределитель | DM62 | 6 | 6 000 |
| S | Централизованная маслосмазочная система поворота |  |  |  |
|  | Контролирующий клапан распыления | SCI-2 U943C | 12 | 6 000 |
|  | Реверсивный клапан с гидрорегулировани ем | DR460A | 2 | 6000 |
|  | Реверсивный клапан с гидрорегулированием | DR460B | 1 | 6 000 |
|  | Двухлинейный распределитель | DM62 | 20 | 6 000 |
|  | Смазка нижней рамы | K1802.90.05.00 |  |  |
|  | Двухлинейный распределитель | DM54 | 6 | 6 000 |
|  | Смазочная система гусеничной опоры | K1802.90.06.00 |  |  |
|  | Двухлинейный распределитель | DM62 | 2 | 6 000 |
|  | Смазочный насос подъема | MHD-40 | 1 | 6 000 |
|  | Смазочный насос поворота | UF-40 | 2 | 6 000 |
|  | Механическое уплотнение смазочного насоса подъема | VP-MHD-17 | 1 | 2 000 |
|  | Механическое уплотнение смазочного насоса поворота | VP-UF-10 | 2 | 2 000 |
|  | Пневматический триплет | 5351034000 | 1 | 6 000 |
|  | Пневматический насос | 1904 | 3 | 30 000 |

Электротехническая часть:

Основные детали, предлагаемые к использованию для экскаватора/проведения технического обслуживания. Количество приведенных деталей соответствует количеству, требуемого для одной машины. Технические параметры даны для справки.

| MISC ELEC/ELECTRONIC / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HOIST MOTOR YJ108A / ДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЕМА ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ, YJ108A | YJ108A | 2 | 60000 |
| CROWD MOTOR, YJ13L2 / ДВИГАТЕЛЬ НАПОРА, YJ13L2 | YJ13L2 | 1 | 60000 |
| SWING MOTOR YJ109A / ДВИГАТЕЛЬ ПОВОРОТАYJ109A, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ | YJ109A | 2 | 60000 |
| PROPEL MOTORYJ102B / ДВИГАТЕЛЬ ХОДА YJ102B | YJ102B | 2 | 60000 |
| IO System / СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА |  |  |  |
| Transformer WH358008A | WH358008A | 1 | 18000 |
| Модуль источника электропитания | 6ES7 307-1KA01-0AA0 | 4 | 30000 |
| Интерфейсный модуль | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 3 | 30000 |
| Интерфейсный модуль | 6ES7 360-3AA01-0AA0 | 1 | 30000 |
| Модуль кодировщика | 6ES7 338-4BC01-0AB0 | 1 | 30000 |
| Модуль цифрового ввода данных | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | 9 | 30000 |
| Модуль цифрового вывода данных | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 8 | 30000 |
| Карта памяти | 6ES7 953-8LP10-0AA0 | 1 | 30000 |
| CP341 | 6ES7 341-1CH02-0AE0 | 1 | 30000 |
| CPU модуль | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | 1 | 30000 |
| Источник электропитания | 4NIC-Q60 12VDC 5A | 1 | 30000 |
| Источник электропитания | 4NIC-Q240 24VDC 10A | 1 | 30000 |
| Модуль цифрового ввода данных | 6ES7 321-1CH00-0AA0 | 1 | 30000 |
| Модуль аналогового ввода данных | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 2 | 30000 |
| Автоматический выключатель | OSMC32N2D20 2P 20A | 10 | 30000 |
| Реле последовательности фаз | EMD-FL-3V-400 2866064 | 1 | 30000 |
| Контактор | LC1-D3211M7C | 10 | 30000 |
| OPERATORS CAB / КАБИНА МАШИНИСТА |  |  |  |
| Левый джойстик | Вместе с главной машиной | 1 | 18000 |
| Правый джойстик | Вместе с главной машиной | 1 | 18000 |
| Кнопочный индикатор | XB2BW33M1C 220V | 8 | 30000 |
| Источник электропитания | 4NIC-K100 | 1 | 30000 |
| Индикатор сигнализации | AD16-22SM/R31 220VAC | 6 | 30000 |
| Вольтметр | ACR220E | 1 | 30000 |
| Сенсорный экран | 6AV6643-0CD01-1AX1 | 1 | 30000 |
| Кнопка аварийной остановки | XB2BT42C | 2 | 30000 |
| CONVERTER CABINET / ШКАФ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ |  |  |  |
| Предохранитель | 3NE3340-8 900A | 20 | 6000 |
| Предохранитель | 3NE338-8 800A | 12 | 6000 |
| Предохранитель | 3NE334-0B 500A | 4 | 6000 |
| CUVC панель управления | 6ES7090-0XX84-0AB0 | 4 | 30000 |
| IGD пусковая панель | 6ES7041-2WL84-1JC0 | 15 | 30000 |
| Inverter Interface Module IVI | 6SE7038-6GL84-1BG2 | 6 | 30000 |
| Voltage Divider Unit VDU | 6SE7038-6GL84-1JB0 | 6 | 30000 |
| Snubber Module Upper Unit SMU4 | 6SE7041-2UL84-1GF0 | 30 | 30000 |
| Snubber Module Lower Unit SML4 | 6SE7041-2UL84-1GG0 | 30 | 30000 |
| IGBT Module FZ1800R16KF4S1 | 6SY7000-0AD50 | 60 | 30000 |
| IGBT Module FZ1000R16KF4 | 6SY7000-0AD04 | 12 | 30000 |
| Snubber Module Upper Unit SMU3 | 6SE7038-6GK84-1GF0 | 6 | 30000 |
| Snubber Module Lower Unit SML3 | 6SE7038-6GK84-1GG0 | 6 | 30000 |
| Inverter Gating Module IGD8 | 6SE7038-6GK84-1JC0 | 3 | 30000 |
| AFE control module | 6SE7090-0XX84-0BJ0 | 2 | 30000 |
| Остальное |  |  |  |
| Двигатель открывания ковша | 15KW | 1 | 30000 |
| Резистор открывания ковша | В комплекте с двигателем 15KW | 1 | 30000 |
| Концевой выключатель стрелы | NI20U-M30-ADZ30X2 | 2 | 30000 |
| Контактор переключения | LC1-F780M7C | 6 | 30000 |
| Концевой выключатель лестницы | 8LS3-J | 2 | 30000 |
| Мягкий вал кодировщика |  | 6 | 6000 |
| Кодировщик | CAMS581212EK42SBB | 2 | 30000 |
| Шкаф высокого напряжения |  |  |  |
| Плавкий предохранитель высокого напряжения | 50A Вместе с главной машиной | 3 | 6000 |
| Вакуумный контактор | ZN-6/600A | 1 | 30000 |
| Ограничитель перенапряжения 7.6KV 5KA | HY5WS-7.6/30 | 3 | 30000 |
| Варистор 7.6KV 5KA | MYGS-6/5 | 6 | 30000 |
| Реле времени | CT-AHD.12 AC220V | 1 | 18000 |
| Вспомогательный шкаф |  |  |  |
| Автоматический выключатель | OSMC32N4D63 | 20 | 30000 |
| Автоматический выключатель | OSMC32N3D63 | 20 | 30000 |
| Контактор | LC1-D9511M7C 220VAC Вместе с резисторно-емкостным блоком | 20 | 30000 |
| Термореле | LRD-3357C | 16 | 30000 |
| Термореле | LRD-3353C | 16 | 30000 |
| Реле заземления | DY-32/60C | 1 | 30000 |
| Индикаторная лампочка | XB2-BVM3C 220VAC | 5 | 30000 |
| Индикаторная лампочка | XB2-BVM4C 220VAC | 5 | 30000 |
| Селекторный переключатель | XB2-BJ33C | 20 | 30000 |